Шаблон технического задания на поставку планов эвакуации:

(если вы желаете, чтобы PLAN-01 поставил вам планы эвакуации, то известите нас, пожалуйста, о том, что вы размещаете тендер и заполните это техзадание согласно вашим потребностям. По всем вопросам звонить: (812) 981-77-86)

Техническое задание на поставку этажных (секционных) планов эвакуации при пожаре на фотолюминесцентной основе 60х40 для нужд _____ по адресу ______ в количестве _______ шт.

Во избежание поставки планов эвакуации (далее – изделий) низкого качества подрядчик должен перед началом работ подтвердить свою квалификацию:

- Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ. В качестве подтверждения необходимо предоставить в бумажном виде не менее 5-ти положительных отзывов из коммерческих и государственных учреждений.

- Подрядчик должен предоставить образцы готовых изделий отвечающих  требованиям данного технического задания.

Подрядчик обязан подтвердить свою квалификацию до начала выполнения работ.

Требования к разработке планов эвакуации в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009:

- Высота знаков первичных средств пожаротушения должна быть от 8 до 15мм.

- Все знаки в текстовой и графической части на плане эвакуации должны быть одного масштаба.

- Не допускается размещать в условных обозначениях знаки, которых нет на плане эвакуации. Также не допускается чтобы в условных обозначениях отсутствовали знаки размещённые на плане.

- Не допускается размещать в текстовой части информацию, лишённую практического смысла: например, размещать раздел «Действие при аварии» на планах эвакуации в учреждениях, не имеющих потенциальной угрозы каких-либо аварийных ситуаций (данный раздел актуален для предприятий связанных с опасным процессом производства или складского хранения взрывчатых, химических и иных потенциально опасных веществ).

- Не допускается разрабатывать этажные планы, в которых масштаб помещений меньше чем размещаемые в них символы.

Требования к изготовлению и поставке готовых изделий:

- Подрядчик самостоятельно разрабатывает электронный макет плана эвакуации на основе информации предоставленной заказчиком (Заказчик обязуется предоставить в бумажном или электронном виде схемы или чертежи помещений). При необходимости, подрядчик обследует объект самостоятельно для уточнения мест размещения первичных средств пожаротушения и уточнения планировки.

- Подрядчик обязан согласовать достоверность электронных макетов с заказчиком путём пересылки электронных макетов по электронной почте в формате png, jpg или gif или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4.

- Для изготовления планов эвакуации подрядчик должен использовать фотолюминесцентную плёнку соответствующую требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.

- Изделие должно производиться из современных, прочных и высококачественных материалов:

  - В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться пластик ПВХ 3-5мм.

  - В качестве багетной рамки должен использоваться алюминиевый профиль Nelsen, пр-во Германия (или аналог), цвет выбирается по согласованию с заказчиком (в глянцевом или матовом исполнении в том числе металлоподобные «золото», «серебро»; натуральноподобные «красное дерево», «махагон» и пр.).

  - Изделие должно иметь фирменные крепёжные элементы, позволяющие сразу закрепить изделие на стене повесив его с помощью крепежа на шляпки винтов (или гвоздей).

- Нанесение электронного макета на фотолюминесцентную плёнку должно осуществляться прямой печатью методом шелкографии, печатью УФ-отверждаемыми чернилами или сольвентной печатью.

- Изображение должно быть влагостойким.

- Подрядчик готовит сводный план эвакуации здания зафальцованный в формат а4.

- Подрядчик осуществляет доставку изделий в собранном виде и готовыми к эксплуатации.

Не допускается применение деревянных рамок в качестве багета.

Не допускается применение стекла или ПЭТ для защиты изображения. Данные комплектующие делают изделия тяжёлыми и хрупкими, а также опасными для окружающих.

Не допускается изготавливать планы методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную плёнку на планы эвакуации распечатанные на бумажном или каком-то ином носителе. Метод ламинации существенно ухудшает чёткость и детализацию графики, что значительно снижает доступность информации, тем самым затрудняя эксплуатацию плана эвакуации по прямому назначению, что особенно негативно может сказаться во время экстремальных ситуаций.

Сроки разработки, изготовления и поставки готовых изделий:

- Срок обследования объекта – 2 дня.

- Срок разработки электронных макетов – 2 дня.

- Срок изготовления готовых изделий – 2 дня.

- Срок доставки изделий – 2 дня.

- Срок согласования достоверности электронных макетов не регламентируется и зависит только от Заказчика. В срок согласования достоверности электронных макетов также входит срок доработки (исправление ошибок).

Особые требования к графике:

| - Направление движения следует обозначать в виде стрелки направленной в сторону эвакуационного выхода (на основании табл.3 ГОСТ 28130). Не допускается обозначать направление движения знаками Е 03-Е 12 (ГОСТ Р 12.4.026-2001). |  |
| --- | --- |
| - Стрелка, обозначающая направление движения, должна иметь белую окантовку со стороны угла указывающего направление. |  |
| - В месте, где линии путей эвакуации поворачивают или стыкуются между собой следует рисовать закруглённый угол в сторону направления движения. |  |
| - Линии, обозначающие схему помещения, следует закруглять в местах геометрических углов по внешней стороне угла. |  |
| - Места дверных проходов выделять белыми блоками с окантовкой. |  |
| - Знак «Вы находитесь здесь» должен обозначаться чёрным кругом, заполненным белыми окружностями внутри (одна или две, в зависимости от масштаба). |  |